Постановление администрации городского округа Химки МО от 20.08.2013 N 732 "Об упорядочении проведения работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в городском округе Химки Московской области" http://postimg.org/image/o2wtestd5/

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 11.10.2013

- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 августа 2013 г. N 732

ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ

И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170, постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 г. N 266 "Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения", в целях упорядочения оформления решений о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений и проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке нежилых помещений в городском округе Химки, Уставом городского округа Химки Московской области, принятым решением Совета депутатов городского округа Химки N 07/6 от 17.07.2013, администрация городского округа Химки Московской области постановляет:

1. Утвердить Порядок проведения работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в городском округе Химки Московской области (прилагается).

2. Возложить прием, сбор и подготовку документов для принятия решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в городском округе Химки на МП "ДЕЗ ЖКУ".

3. Признать недействующим постановление главы Химкинского района Московской области от 12.08.2005 N 126 "Об упорядочении проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в Химкинском районе".

4. Признать недействующим постановление главы городского округа Химки Московской области от 02.10.2006 N 1447 "Об упорядочении проведения работ по переустройству и перепланировке нежилых помещений в городском округе Химки".

5. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для опубликования муниципальных правовых актов, а также разместить на официальном сайте администрации городского округа Химки Московской области и в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Черную Н.В.

Глава городского округа

О.Ф. Шахов

- Утвержден

постановлением администрации

городского округа Химки

Московской области

от 20 августа 2013 г. N 732

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ

ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ХИМКИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом РФ, на основании Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда и устанавливает общие требования к оформлению решений о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений.

1.2. Порядок регламентирует общие требования к проведению ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в зданиях вне зависимости от нахождения их в государственной или муниципальной собственности, собственности общественных объединений, частных лиц, а также в хозяйственном ведении или оперативном управлении предприятий и организаций всех форм собственности.

1.3. Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений подписывается начальником Управления по жилищно-коммунальному хозяйству и утверждается заместителем главы администрации городского округа Химки по городскому хозяйству.

1.4. Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений подписывается председателем Комитета по управлению имуществом и утверждается заместителем главы администрации городского округа Химки по городскому хозяйству.

- Раздел 1

- 2. Проведение работ по переустройству

и (или) перепланировке жилых помещений

2.1. К жилым помещениям относятся:

- жилой дом, часть жилого дома;

- квартира, часть квартиры;

- комната.

Жилым домом признается индивидуально определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании.

Квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении.

Комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире.

2.2. Виды переустройства и перепланировки жилого помещения.

Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.

Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.

Переустройство и перепланировка жилых помещений осуществляются в целях повышения уровня благоустройства и комфортности проживания.

2.3. Переустройство жилого помещения включает в себя установку бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов; перенос нагревательных сантехнических и газовых приборов; устройство вновь и переустройство существующих туалетов, ванных комнат, вентиляционных каналов, прокладку новых или замену существующих подводящих и отводящих трубопроводов, электрических сетей и устройств для установки душевых кабин, джакузи, стиральных машин повышенной мощности и других сантехнических и бытовых приборов нового поколения.

2.4. К перепланировке жилого помещения относятся перенос и разборка перегородок, перенос и устройство дверных проемов; разукрупнение многокомнатных квартир; устройство дополнительных кухонь и санузлов, расширение жилой площади за счет вспомогательных помещений; ликвидация темных кухонь и входов в кухни через квартиры или жилые помещения; устройство или переоборудование существующих тамбуров.

2.5. Перечень мероприятий (работ) по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений в жилых домах и условия их проведения указан в приложении N 1.

2.6. Решение вопросов, связанных с переустройством и (или) перепланировкой жилого помещения в ходе его капитального ремонта и реконструкции, принимается в ином установленном законодательством порядке на основании соответствующих нормативных документов и настоящим Порядком не регламентируется.

2.7. Переустройство и (или) перепланировка жилых помещений в городском округе Химки проводятся с соблюдением требований жилищного законодательства по согласованию с администрацией городского округа Химки и на основании принятого ею решения.

- 3. Требования к работам по переустройству

и (или) перепланировке жилого помещения

3.1. При разработке и согласовании предложений по продолжительности и режиму производства работ заявители и организации, осуществляющие эксплуатацию многоквартирного жилого дома, обязаны учитывать ограничения, установленные настоящим пунктом. В заявлении о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения собственник указывает срок и режим производства ремонтно-строительных работ.

В жилых домах запрещается производство работ:

- в воскресные и общегосударственные праздничные дни;

- с началом ранее 8.00 и окончанием позднее 20.00;

- с применением оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно допустимого уровня шума и вибраций;

- без специальных мероприятий, исключающих протечки в смежных помещениях, образование трещин и разрушений стен и потолков;

- с загромождением и загрязнением строительными материалами и отходами эвакуационных путей и других мест общего пользования;

- с использованием пассажирских лифтов для транспортировки строительных материалов и отходов.

3.2. Факты нарушений нормативных ограничений, установленных настоящим пунктом, фиксируются организациями, эксплуатирующими многоквартирный жилой дом в актах (протоколах), которые оформляются в установленном порядке и направляются в органы исполнительной власти для принятия мер воздействия, предусмотренных законодательством.

3.3. Общая продолжительность работ по переустройству и (или) перепланировке помещений в жилых домах не может превышать шести месяцев, если иное не предусмотрено в разрешительных документах. При необходимости продления срока производства работ вопрос решается администрацией городского округа Химки в порядке выдачи разрешений на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения.

3.4. Заявители (привлеченные ими исполнители), приступая к переустройству помещений, обязаны информировать организации, эксплуатирующие многоквартирный жилой дом. Одновременно определяются порядок и условия транспортировки строительного мусора.

- 4. Получение разрешения о согласовании переустройства

и (или) перепланировки жилого помещения

4.1. Для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения собственник данного помещения или уполномоченное им лицо (далее - заявитель) представляет в администрацию городского округа Химки:

- заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации (приложение N 2);

- правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (подлинники или заверенные в нотариальном порядке копии);

- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;

- технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;

- согласие в письменной форме всех совершеннолетних членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма);

- заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.

4.2. Должностным лицом администрации городского округа Химки, принявшим заявление, заявителю выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты их получения.

4.3. Представленные документы с резолюцией заместителя главы администрации городского округа Химки по городскому хозяйству направляются в МП "ДЕЗ ЖКУ" для определения технической возможности переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, проверки наличия заключения от соответствующих служб городского округа:

- собственника жилого дома;

- МБУ "Управление капитального строительства";

- отдела Госпожнадзора;

- органа санитарно-эпидемиологического надзора.

По результатам рассмотрения представленных документов МП "ДЕЗ ЖКУ" готовит проекты решений о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

4.4. В отдельных случаях, затрагивающих при проведении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения несущие конструкции, капитальные стены, перекрытия, элементы общедомовых инженерных и вентиляционных систем, привлекается Межведомственная комиссия для определения возможности производства работ.

Межведомственная комиссия правомочна рассматривать заявления о возможности переустройства помещений в жилых домах при наличии согласований:

- МБУ "УКС" - о соответствии требованиям СНиП "Градостроительство";

- санитарно-эпидемиологического надзора - о соответствии санитарно-гигиеническим требованиям;

- пожарного надзора - об обеспечении пожарной безопасности;

- Газовой службы ФГУП Мособлгаз "Химки Межрайгаз" - об обеспечении газобезопасности;

- Химкинского отдела Главного управления Московской области "Государственная жилищная инспекция Московской области" - о соответствии нормативам по эксплуатации жилищного фонда.

Отсутствие согласования любой из инстанций является основанием для выдачи межведомственной комиссией заключения о невозможности осуществления заявленного переустройства помещений.

4.5. Межведомственная комиссия вправе предложить заявителям проведение за их счет дополнительной экспертизы проектной документации в случаях, когда заявленное переустройство помещений в жилых домах сопряжено с возможной угрозой безопасности и сохранности жилых домов.

4.6. Подготовленные проекты решений и документы заявителя передаются заместителю главы администрации городского округа Химки по городскому хозяйству не позднее чем через 30 дней со дня регистрации их в администрации городского округа.

4.7. Решение о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения утверждается заместителем главы администрации городского округа Химки по городскому хозяйству и подписывается начальником Управления по жилищно-коммунальному хозяйству по результатам рассмотрения соответствующего заявления и представленных документов не позднее чем через 45 дней со дня представления указанных в п. 4.1 документов.

4.8. Администрация городского округа Химки не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, заявителю документ, подтверждающий принятие такого решения, по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации (приложение N 3).

4.9. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки с указанием причин отказа выдается или направляется заявителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия такого решения.

4.10. Решение о согласовании является основанием проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

4.11. Контроль за выполнением решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки, производством работ в муниципальном жилищном фонде осуществляет МП "ДЕЗ ЖКУ", а в ином жилищном фонде - собственник жилого помещения с учетом проектной и иной технической документации.

4.12. Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения подтверждается актом приемочной комиссии, создаваемой МП "ДЕЗ ЖКУ" для муниципального жилищного фонда, а для иного жилищного фонда собственником жилого помещения. Акт приемочной комиссии представляется в администрацию городского округа Химки для направления в ГУП МО "МОБТИ" (приложение N 4).

4.13. Произведенные переустройство и (или) перепланировка могут быть согласованы без проекта по техническому паспорту жилого помещения в случае проведения следующих работ:

- устройство дополнительных легких перегородок, разборка (полная, частичная) ненесущих перегородок (исключая межквартирные);

- демонтаж и оборудование встроенных шкафов и кладовых (без изменения жилой площади помещения);

- перенос, изменение размеров, заделка, устройство дверных проемов в перегородках и ненесущих стенах;

- перенос сантехнического оборудования и (или) подводящих сетей без изменения положения существующих стояков холодного, горячего водоснабжения и канализации;

- изменение площадей помещений за счет применения отделочных материалов.

- 5. Условия, при которых не допускается переустройство

и (или) перепланировка жилых помещений

5.1. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения допускается в случае:

- непредставления определенных пунктом 4.1 настоящего Порядка документов;

- представления документов в ненадлежащий орган;

- несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства.

5.2. Ухудшаются условия эксплуатации дома и проживания граждан, в том числе затрудняется доступ к инженерным коммуникациям и отключающим устройствам.

5.3. Переустройство и (или) перепланировка жилых помещений, ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций зданий, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, затруднению доступа к инженерным коммуникациям и коммутационным устройствам.

5.4. Предусматриваются ликвидация, уменьшение сечения каналов естественной вентиляции.

5.5. Увеличиваются нагрузки на несущие конструкции сверх допустимых по проекту (расчету по несущей способности, по деформациям) при устройстве стяжек в полах, замене перегородок из легких материалов на перегородки из тяжелых материалов, размещении дополнительного оборудования в помещениях квартир.

5.6. Переносятся радиаторы в застекленные лоджии, балконы и иные летние помещения.

5.7. Выполняются работы по устройству полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопления.

5.8. Нарушаются требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационных норм и правил пожарной безопасности для жилых зданий.

5.9. В жилых домах типовых серий не допускаются:

- устройство проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также в местах расположения связей между сборными элементами;

- устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов;

- устройство дополнительных проемов в стеновых панелях смежных по высоте помещений без согласования с проектной организацией - автором проекта жилого дома или его правопреемником, а при их отсутствии - без дополнительной экспертизы;

- нарушаются Строительные нормы и правила, а также Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, иные нормативные документы.

5.10. Использование под нежилые цели без предварительного перевода их в состав нежилого фонда в установленном законом порядке.

5.11. Переустройство и (или) перепланировка при отсутствии согласия нанимателя, совершеннолетних членов его семьи, наймодателя, собственника или уполномоченного им лица.

- 6. Последствия самовольного переустройства

и (или) самовольной перепланировки жилого помещения

6.1. Контроль за соблюдением установленного порядка оформления и проведения переустройства помещений в жилых домах осуществляют:

- МП "ДЕЗ ЖКУ" в муниципальном жилищном фонде;

- организации, осуществляющие эксплуатацию многоквартирного жилого дома;

- органы государственной жилищной инспекции, действуя совместно с органами исполнительной власти.

6.2. Если переустройство и (или) перепланировка жилого помещения выполнены самовольно, то лицо, самовольно переустроившее и (или) перепланировавшее помещение, несет административную ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

6.3. Решение о возможности согласования самовольно выполненной перепланировки жилого помещения может быть принято на основании настоящего Порядка и оформляется в соответствии с действующим законодательством.

- Раздел 2

- 7. Проведение работ по переустройству

и (или) перепланировке нежилых помещений

7.1. Перепланировкой нежилого помещения является изменение его конфигурации при сохранении функционального назначения объекта, требующее внесения изменений в технический паспорт помещения и предусматривающее один из следующих видов строительных работ (или их комплекс):

- замена (частичная или полная), демонтаж и установка ненесущих перегородок;

- устройство и закладка проемов в ненесущих перегородках, в несущих и ненесущих стенах;

- устройство и заделка проемов в перекрытиях;

- замена (кроме замены на идентичное) и (или) перестановка инженерного и сантехнического оборудования помещения (не влекущая переоборудования по всему зданию).

Перепланировка нежилых помещений проводится посредством изменения планировочных показателей его отдельных частей (комнат) с сохранением общих технико-экономических показателей в пределах габаритов несущих конструкций объекта перепланировки.

7.2. Переустройство помещений - проведение мероприятий в отдельных помещениях здания (строения) при изменении его функционального назначения, без нарушения несущей способности капитальных конструкций и предусматривающих один из следующих видов работ (или их комплекс):

- замена (частичная или полная), демонтаж и установка ненесущих перегородок;

- устройство и закладка проемов в ненесущих перегородках, в несущих и ненесущих стенах;

- устройство и заделка проемов в перекрытиях;

- замена (кроме замены на идентичное) и (или) перестановка инженерного и сантехнического оборудования помещения (не влекущая переоборудования по всему зданию).

7.3. Решение вопросов, связанных с перепланировкой и (или) переустройством нежилого помещения в ходе его капитального ремонта и реконструкции, принимается в ином установленном законодательством порядке на основании соответствующих нормативных документов и настоящим Порядком не регламентируется.

- 8. Требования к работам по переустройству

и (или) перепланировке нежилых помещений

8.1. При проведении перепланировки и (или) переустройства нежилого помещения не допускаются:

- переустройство и (или) перепланировка нежилых помещений, ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций зданий, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, затруднению доступа к инженерным коммуникациям и коммутационным устройствам;

- предусматриваются ликвидация, уменьшение сечения каналов естественной вентиляции;

- увеличиваются нагрузки на несущие конструкции сверх допустимых по проекту (расчету по несущей способности, по деформациям) при устройстве стяжек в полах, замене перегородок из легких материалов на перегородки из тяжелых материалов, размещении дополнительного оборудования в помещениях;

- устройство проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также в местах расположения связей между сборными элементами.;

- устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов;

- устройство дополнительных проемов в стеновых панелях смежных по высоте помещений без согласования с проектной организацией - автором проекта дома или его правопреемником, а при их отсутствии - без дополнительной экспертизы;

- нарушаются Строительные нормы и правила, иные нормативные документы;

- перепланировка и (или) переустройство при отсутствии согласия собственника или уполномоченного им лица;

- перепланировка и (или) переустройство строений, предназначенных к сносу в ближайшие три года и включенных в соответствующие списки, если такое переоборудование и (или) перепланировка не являются необходимыми для обеспечения безопасности пользования данным строением.

- 9. Получение разрешения о согласовании проведения работ

по переустройству и (или) перепланировке нежилых помещений

9.1. Для рассмотрения вопроса о переустройстве, перепланировке нежилых помещений заинтересованное лицо представляет в администрацию городского округа Химки следующие документы:

Собственник:

- заявление о переустройстве и (или) перепланировке нежилого помещения по утвержденной форме (приложение N 5);

- свидетельство о праве собственности на нежилое помещение;

- проект, согласованный с МБУ "Управление капитального строительства"; органами Госпожнадзора, Роспотребнадзора и эксплуатирующими организациями (д/у, ТСЖ, ЖСК);

- договор на ведение авторского надзора;

- акт на проведение скрытых работ;

- документ, подтверждающий вывоз строительного мусора.

Арендатор:

- заявление о переустройстве и (или) перепланировке нежилого помещения по утвержденной форме (приложение N 5);

- документ, удостоверяющий согласие собственника на проведение переустройства или перепланировки нежилого помещения (в помещениях, находящихся в муниципальной собственности, заявитель самостоятельно получает согласие на проведение перепланировки и (или) переустройства в Комитете по управлению имуществом администрации городского округа Химки);

- договор аренды;

- проект, согласованный с МБУ "Управление капитального строительства", органами Госпожнадзора, Роспотребнадзора и эксплуатирующими организациями (д/у, ТСЖ, ЖСК);

- договор на ведение авторского надзора;

- акт на проведение скрытых работ;

- документ, подтверждающий вывоз строительного мусора.

9.2. Должностным лицом администрации городского округа Химки, принявшим заявление, заявителю выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты их получения.

9.3. Представленные документы с резолюцией заместителя главы администрации городского округа Химки по городскому хозяйству направляются в МП "ДЕЗ ЖКУ" для определения технической возможности переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения, проверки наличия заключения от соответствующих служб городского округа, собственника жилого дома. По результатам рассмотрения представленных документов МП "ДЕЗ ЖКУ" готовит проекты решений о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения.

9.4. В отдельных случаях, затрагивающих при проведении переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения несущие конструкции, капитальные стены, перекрытия, элементы общедомовых инженерных и вентиляционных систем, привлекается Межведомственная комиссия для определения возможности производства работ.

Межведомственная комиссия правомочна рассматривать заявления о возможности переустройства и (или) перепланировки помещений при наличии согласований:

- МБУ "УКС" - о соответствии требованиям СНиП "Градостроительство";

- санитарно-эпидемиологического надзора - о соответствии санитарно-гигиеническим требованиям;

- пожарного надзора - об обеспечении пожарной безопасности;

- Газовой службы ФГУП Мособлгаз "Химки Межрайгаз" - об обеспечении газобезопасности;

- Химкинского отдела Главного управления Московской области "Государственная жилищная Московской области" - о соответствии нормативам по эксплуатации жилищного фонда в случае переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения, расположенного в жилом доме.

Отсутствие согласования любой из инстанций является основанием для выдачи Межведомственной комиссией заключения о невозможности осуществления заявленного переустройства помещений.

9.5. Межведомственная комиссия вправе предложить заявителю проведение за его счет дополнительной экспертизы проектной документации в случаях, когда заявленное переустройство и (или) перепланировка нежилых помещений сопряжены с возможной угрозой безопасности и сохранности зданий.

9.6. Подготовленные проекты решений и документы заявителя передаются заместителю главы администрации городского округа Химки по городскому хозяйству не позднее чем через 30 дней со дня регистрации их в администрации городского округа.

9.7. Решение о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения утверждается заместителем главы администрации городского округа Химки по городскому хозяйству и подписывается председателем Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Химки по результатам рассмотрения соответствующего заявления и представленных документов не позднее чем через 45 дней со дня представления указанных в п. 9.1 документов.

9.8. Администрация городского округа Химки не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, заявителю документ, подтверждающий принятие такого решения (приложение N 6).

9.9. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения с указанием причин отказа выдается или направляется заявителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия такого решения.

9.10. Решение о согласовании является основанием проведения переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения.

9.11. Контроль за выполнением решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в помещениях, находящихся в муниципальной собственности, осуществляют МП "ДЕЗ ЖКУ" и Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Химки, а в иных случаях - собственник нежилого помещения с учетом проектной и иной технической документации.

9.12. Завершение переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений подтверждается актом приемочной комиссии, создаваемой МП "ДЕЗ ЖКУ" для помещений, находящихся в муниципальной собственности, а для иных нежилых помещений - собственником нежилого помещения (приложение N 4).

9.13. Решение о согласовании на проведение работ по переустройству и (или) перепланировке нежилого помещения выдается заявителю для обязательного представления в ГУП МО "МОБТИ".

9.14. Администрация городского округа Химки в своем решении может устанавливать срок завершения работ по переустройству и (или) перепланировке нежилых помещений в зависимости от их сложности, который не может превышать шести месяцев с момента утверждения решения. По окончании указанного срока решение о согласовании на проведение работ по переустройству и перепланировке теряет свою силу.

- Приложение N 1

к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ (РАБОТ) ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ

И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ

И УСЛОВИЯ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

- I. Мероприятия (работы) по переустройству

| N | Мероприятия (работы) | Выполняются |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перестановка сантехнических приборов в существующих габаритах туалетов, ванных комнат, кухонь | По эскизу |
| 2 | Устройство (перенос) туалетов, ванных комнат, кухонь | По проекту |
| 3 | Перестановка нагревательных (отопительных) и газовых приборов (исключая перенос радиаторов в застекленные лоджии, балконы) без прокладки дополнительных подводящих сетей | По проекту |
| 4 | Установка бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов | По проекту |
| 5 | Замена и (или) установка дополнительного оборудования (инженерного, технологического) с увеличением энерго-, водопотребления и (или) с заменой существующих или прокладкой дополнительных подводящих сетей (исключая устройство полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопления) | По проекту |

- II. Мероприятия (работы) по перепланировке

| 1 | Разборка (полная, частичная) ненесущих перегородок (исключая межквартирные) | По эскизу |
| --- | --- | --- |
| 2 | Устройство проемов в ненесущих перегородках (исключая межквартирные) | По эскизу |
| 3 | Устройство проемов в несущих стенах и межквартирных перегородках (при объединении помещений по горизонтали) | По проекту |
| 4 | Устройство проемов в перекрытиях (при объединении помещений по вертикали) | По проекту |
| 5 | Устройство внутренних лестниц | По проекту |
| 6 | Заделка дверных проемов в перегородках и несущих стенах | По эскизу |
| 7 | Устройство перегородок без увеличения нагрузок на перекрытия | По эскизу |
| 8 | Устройство перегородок (с увеличением нагрузок) и несущих стен | По проекту |
| 9 | Изменение конструкции полов | По проекту |
| 10 | Создание, ликвидация, изменение формы оконных и дверных проемов во внешних ограждающих конструкциях (стенах, крышах) с сохранением конструкций, отделяющих балконы, лоджии от внутренних помещений (т.е. не предусматривающее объединения внутренних помещений с лоджиями и балконами и превращения остекленных балконов и лоджий в эркеры) | По проекту |
| 11 | Остекление лоджий и балконов | По проекту |
| 12 | Ликвидация или изменение формы тамбуров без увеличения их внешних габаритов | По проекту |
| 13 | Изменение формы (пластики) существующих лестниц (крылец), в том числе с устройством пандусов | По проекту |
| 14 | Изменение материалов и пластики внешних конструкций, балконов и лоджий | По проекту |
| 15 | Объединение лоджий (балконов) с внутренними помещениями, согласованное с автором проекта дома | По проекту |

Примечания:

1. Мероприятия (работы), выполняемые без оформления проектной и разрешительной документации:

1.1. Ремонт (косметический) помещений, в том числе с заменой отделочных покрытий стен, полов, потолков, наружных столярных элементов без изменения рисунка и цвета.

1.2. Устройство (разборка) встроенной мебели: шкафов, антресолей (не образующих самостоятельных помещений, площадь которых подлежит техническому учету).

1.3. Замена (без перестановки) инженерного оборудования аналогичным по параметрам и техническому устройству.

1.4. Перестановка бытовых напольных электроплит в габаритах помещения кухни.

2. Оформление разрешений на осуществление мероприятий по переустройству и (или) перепланировке помещений, которые могут быть отнесены к реконструкции зданий в соответствии со ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляется уполномоченными органами в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

- Приложение N 2

к Порядку

Утверждено

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 28 апреля 2005 г. N 266

ЗАЯВЛЕНИЕ

о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

КонсультантПлюс: примечание.

Текст постановления Правительства РФ от 28.04.2005 N 266 вместе с формой заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения введен в информационный банк отдельным документом.

- Приложение N 3

к Порядку

Утверждена

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 28 апреля 2005 г. N 266

ФОРМА

ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

КонсультантПлюс: примечание.

Текст постановления Правительства РФ от 28.04.2005 N 266 вместе с формой документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения введен в информационный банк отдельным документом.

- Приложение N 4

к Порядку

АКТ

ЗАВЕРШЕНИЯ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ

ЖИЛОГО ИЛИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Г. Химки Московской области                  от "___" ___________ 200___ г.

Объект переустройства: ____________________________________________________

___________________________________________________________________________

Адрес: ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Комиссия в составе представителей:

организации, осуществляющей управление многоквартирным домом ______________

собственника жилого дома __________________________________________________

проектной организации _____________________________________________________

исполнителя _______________________________________________________________

заявителя (заказчика) _____________________________________________________

установила:

1. Предъявлены к приемке осуществленные мероприятия (работы):

___________________________________________________________________________

(с указанием помещений, элементов, инженерных систем)

___________________________________________________________________________

2. Проектная документация разработана:

___________________________________________________________________________

(состав документации, наименование автора

___________________________________________________________________________

либо заключения и согласования)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3.  На  основании  осмотра в натуре предъявленных к приемке перестроенных и

(или)   перепланированных   помещений   и   ознакомления   с   проектной  и

исполнительской документацией установлено:

___________________________________________________________________________

(соответствует проекту/не соответствует проекту - указать)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Решение комиссии:

Считать предъявленные к приемке мероприятия (работы): _____________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

произведенными   в  соответствии  с  проектом  и  требованиями  нормативных

документов, действующих для жилых домов.

Члены комиссии (подписи):

___________________________________________________________________________

(личная подпись)                    (расшифровка подписи)

___________________________________________________________________________

(личная подпись)                    (расшифровка подписи)

___________________________________________________________________________

(личная подпись)                    (расшифровка подписи)

___________________________________________________________________________

(личная подпись)                    (расшифровка подписи)

___________________________________________________________________________

(личная подпись)                    (расшифровка подписи)

- Приложение N 5

к Порядку

ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЯ О ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ

НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Прошу Вас согласовать проведение работ по

___________________________________________________________________________

(адрес)

___________________________________________________________________________

на объекте

__________________________________________________________________________,

(наименование объекта)

принадлежащем (используемом) на правах

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(собственности, аренды и т.п. с указанием реквизитов

имущественных документов)

Название организации (для юридического лица)

___________________________________________________________________________

(реквизиты, адрес, тел.)

Ф.И.О. заявителя (для физического лица)

___________________________________________________________________________

(паспортные данные, адрес, тел.)

Представитель заявителя ___________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные доверенного лица)

___________________________________________________________________________

(контактный тел., фактическое место проживания заявителя или дов. лица)

Доверенность на оформление и получение документов N __ от "__" _________ г.

Обязуюсь:

Осуществлять  работы  в  соответствии  с  утвержденным  проектом (проектной

документацией) переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения.

Срок  производства ремонтно-строительных работ с "____" _______ 200__ г. по

"___" _______ 200___ г.

Для    нежилых    помещений    в    жилых    домах    режим    производства

ремонтно-строительных работ с __________ по _________ часов, кроме выходных

и общегосударственных праздничных дней.

Осуществлять   ремонтно-строительные   работы   без   превышения  норматива

допустимого  уровня  шума  и вибрации в установленные сроки и с соблюдением

согласованного режима проведения работ.

Обеспечивать  свободный  доступ  к  месту  проведения ремонтно-строительных

работ   должностных   лиц  органа  местного  самоуправления  муниципального

образования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ.

Подпись _________________________           Дата __________________________

Оборотная сторона заявления

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ЗАЯВИТЕЛЕМ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ

РЕШЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ И ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

| N п/п | Перечень документов | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заявление по установленной форме |  |
| 2. | Доверенность от физического или юридического лица на получение разрешительного документа (в случае, если заявителем является представитель физического или юридического лица) |  |
| 3. | Документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица (в случае, если представление заявления осуществляется непосредственно им) |  |
| 4. | Документ, удостоверяющий личность заявителя (копия) |  |
| 5. | Копия свидетельства о регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке |  |
| 6. | Копия правоустанавливающего документа на занимаемые помещения и использование объекта (свидетельство о государственной регистрации права собственности, договор аренды, договор на право оперативного управления и др.), заверенная в установленном порядке |  |
| 7. | Правовой акт органа исполнительной власти, разрешающий изменение функционального использования (при переоборудовании помещений) |  |
| 8. | Согласование балансодержателя (по объектам государственной и муниципальной собственности) или собственника |  |
| 9. | Проектная документация, подготовленная и оформленная в соответствии с предполагаемым видом работ, согласованная и утвержденная в установленном порядке |  |
| 10. | График производства работ |  |
| 11. | Иные документы |  |

Документы представлены на приеме "_____" ________________________ 200___ г.

Входящий номер регистрации заявления ______________________________________

Выдана расписка в получении документов

"___" _________________ 200___ г. N ____________

Расписку получил "___" ____________ 200__ г. ______________________________

(подпись заявителя)

___________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись должностного лица, принявшего заявление)

- Приложение N 6

к Порядку

ФОРМА

ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

(бланк органа,

осуществляющего

согласование)

РЕШЕНИЕ

О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ

НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В связи с обращением Заявителя

___________________________________________________________________________

(для физического лица указать Ф.И.О., для юридического лица указать

наименование организации)

___________________________________________________________________________

о намерении провести ______________________________________________________

(виды работ с уточнением)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

1.  По  результатам  рассмотрения представленных документов принято решение

дать  согласие  на  проведение  работ  по  переустройству  и перепланировке

нежилого помещения в соответствии с проектом

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

на объекте _______________________________________________________________,

(наименование объекта, точный адрес)

принадлежащем (используемом) на правах ____________________________________

(собственность, аренда и т.п.)

___________________________________________________________________________

Название организации (для юридического лица) ______________________________

(реквизиты, адрес, тел.)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Ф.И.О. (для физического лица) _____________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(паспортные данные, адрес, тел.)

2. Установить <*>:   срок    производства    ремонтно-строительных    работ

с "_____" _______________ 200__ г. по "_____" ________________ 200_____ г.;

режим производства ремонтно-строительных работ с __________ по _______ час.

в ____________________ дни.

--------------------------------

<*>  Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определяются

в   соответствии   с   заявлением.  В  случае  если  орган,  осуществляющий

согласование,  изменяет  указанные  в  заявлении  срок и режим производства

ремонтно-строительных  работ,  в  решении излагаются мотивы принятия такого

решения.

3.  Обязать  заявителя  осуществить  переустройство  и (или) перепланировку

жилого  помещения  в  соответствии с проектом (проектной документацией) и с

соблюдением требований ____________________________________________________

___________________________________________________________________________

(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта

___________________________________________________________________________

Российской Федерации или акта органа местного самоуправления,

___________________________________________________________________________

регламентирующего порядок проведения ремонтно-строительных работ

по переустройству и (или) перепланировке нежилых помещений)

4.  Установить,  что  приемочная  комиссия осуществляет приемку выполненных

ремонтно-строительных работ и подписание акта о завершении переустройства и

(или) перепланировки нежилого помещения в установленном порядке.

5.  Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и

(или)  перепланировки  нежилого помещения направить подписанный акт в орган

местного самоуправления.

__________________________________

(подпись должностного лица органа,

осуществляющего согласование)

М.П.

Получил: "__" _____ 200__ г. ______________________________________________

(подпись заявителя или уполномоченного лица,

заполняется в случае получения решения лично)

Решение направлено в адрес заявителя "____" _____________________ 200___ г.

(заполняется в случае направления решения по почте)

______________________________

(подпись должностного лица,

направившего решение в адрес

заявителя)